全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

面向复杂地形的轮腿式调平
医疗转运平台设计说明书

数字化产品设计与阶段性验证

2026年10月

目录

摘要	1

第一章 研究背景与意义	2

1.1 典型转运场景与任务需求	2

1.2 现有转运方式与主要约束	3

1.3 设计目标与研究意义	3

第二章 总体方案与设计建模	4

2.1 整机方案与系统构成	4

2.2 轮腿底盘与转向关节	6

2.3 侧倾与纵倾解耦调平平台	7

2.4 数字化智能医疗舱	9

2.5 模块化检修布局	11

2.6 控制与交互方案	12

第三章 有限元仿真与拓扑优化	13

3.1 分析对象与工况	13

3.2 拓扑优化与结构重构	14

3.3 仿真结果与方案对比	16

第四章 智能化设计与创新特色	18

4.1 感知与姿态协同设计	18

4.2 接触转换与动作准入	19

4.3 一体化转向关节与模块化结构	20

第五章 应用前景	22

参考文献	23

附件A 六工况仿真数值	24

摘要

高层建筑电梯停用与山区灾后道路受损，常使伤员转运转向连续楼梯或不平整路段。针对传统担架搬运中持续用力、多人协调及体位保持的需求，本项目提出轮腿式调平医疗转运平台，将四轮腿移动、解耦调平平台与智能医疗舱进行模块化组合，并构建人工监督下的环境感知、转向与轮腿协同控制方案。

轮边驱动承担可滚行路段的推进，腿部调整接触位置；调平平台采用侧倾与纵倾解耦的双层框架结构，分别补偿楼梯与横坡带来的倾斜，使舱体始终保持水平；每条轮腿根部设置由一体化关节电机直驱的转向关节，实现四轮独立转向；医疗舱集成生命体征监护、环境调控与信息显示，使转运过程可视、可追溯。设计以减少反复搬抬、降低失稳和侧翻风险、提高转运安全性与效率为目标。

本项目已完成含医疗舱的整机数字样机、关键结构与检修布局、典型工况运动表达，并对轮腿关键承力构件开展了有限元分析与拓扑优化，为样机试制与实地测试奠定了基础。

图0-1 轮腿式调平医疗转运平台数字样机

关键词：医疗转运；轮腿协同；解耦调平；智能医疗舱；模块化设计。

第一章 研究背景与意义

1.1 典型转运场景与任务需求

电梯停用使高层医疗转运面临连续楼梯、狭窄转角和多人协同搬运的约束。北京市卫生健康委员会网站报道，2026年8月8日，首钢医院急救团队联合家属及现场人员，以担架将电梯故障楼栋的19楼患者沿楼梯转运至急救车[1]。人员需同时协调步伐、保持由医护人员确定的患者体位。

山区灾后转运还面临车辆接近困难与接力距离较长的问题。2022年泸定地震后的现场报道记载，救援人员在受损通路和山坡环境下，由6人接力抬担架约4 km，再与救护车交接[2]。两类案例共同说明：伤员脱离险境后，通向医疗接应点的移动过程仍可能持续消耗人力，并对姿态保持提出要求。

图1-1 高层电梯停用与山区灾后转运需求

本项目因此聚焦楼梯与不平整路段中的装备辅助转运，以移动能力、稳定支撑、舱体姿态和人员操作的协同为设计主线，由装备承担持续搬抬，让救援人员专注于判断、监护与交接。

1.2 现有转运方式与主要约束

人工担架部署灵活，救援人员能够直接判断落脚点；其持续搬抬和多人协调负担也随距离、台阶和坡面增加。现有动力辅助装备已进入部分楼梯转运场景：“上海嘉定”官方发布的非急救转运报道介绍了配有履带、护栏和绑带的电动楼梯担架[3]。这类装备主要面向楼梯，转运中伤员体位通常随楼梯坡度倾斜，对坡面、碎石等不平整路段的适应能力有限。

表1-1 转运方式与本项目设计的比较

| 方案 | 移动与体位控制 | 主要特点 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工担架 | 人员判断落脚点并协同保持体位 | 持续体力投入；长距离与台阶需多人协调 | 真实转运案例[1,2] |
| 电动楼梯担架 | 履带辅助上下楼，配合护栏及绑带 | 主要面向楼梯；体位随坡度倾斜 | 已公开非急救应用[3] |
| 本项目平台 | 轮驱、转向和腿部协同；解耦调平平台保持舱体水平 | 兼顾楼梯与不平整路段；减少持续搬抬 | 数字样机、控制方案及仿真分析 |

1.3 设计目标与研究意义

平台面向电梯停用的楼梯转运和车辆难以接近的山区灾后路段，旨在以装备移动替代持续搬抬，并通过轮腿支撑与舱体调平降低失稳风险。系统以智能感知、动作协调和人工接管构成控制方案；移动底盘、调平平台、医疗舱及维护单元采用模块化组织，便于分别完善结构与接口。

LEVA提供了轮腿移动机构的研究先例，ResQbot围绕伤员提取开展了输送装载与假人试验[4,5]。本项目的研究意义在于将轮腿移动、解耦调平和智能医疗舱组织为一体化的数字产品，为复杂地形下的伤员转运提供新的装备方案。

第二章 总体方案与设计建模

2.1 整机方案与系统构成

平台整机由轮腿底盘、调平平台和医疗舱三大模块组成，并配套电控与电池维护单元（图2-1、表2-1）。各模块沿高度方向分层布置，通过标准化接口连接，可分别设计、替换与升级；整机以三维参数化模型完成数字化装配，用于外观表达、干涉检查与运动演示。

图2-1 轮腿式调平医疗转运平台整机正视图

上部载荷依次经舱底接口、平台框架、底盘及轮腿传至地面；控制系统根据地形和自身状态协调各层动作。分层组织把通行姿态与舱体姿态分开处理：轮腿底盘负责通过地形，调平平台负责保持舱体水平，医疗舱负责伤员承载与监护，三者分工明确、协同工作。

表2-1 系统组成与功能

| 模块 | 主要组成 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| 轮腿底盘 | 中央框架、四套轮腿、转向关节、轮边驱动 | 地形通过、四轮独立转向与稳定支撑 |
| 调平平台 | 上部框架、中间框架、剪叉支承、四套伺服电缸 | 侧倾与纵倾解耦调平，保持舱体水平 |
| 医疗舱 | 一体化壳体、上翻舱门、双端信息屏、监护接口 | 伤员承载、生命体征监护与信息显示 |
| 维护单元 | 电控抽屉、电池托盘、内部线槽 | 快速检修与能源更换 |

2.2 轮腿底盘与转向关节

底盘采用四角轮腿布局。轮驱承担连续滚行，腿部机构改变轮端相对底盘的位置，转向关节控制轮腿朝向。图2-2展示中央框架与接口关系；图2-3展示单腿结构。轮腿采用模块化设计，驱动、支承与连接均可按模块检查和更换。

| 图2-2 底盘模块 | 图2-3 前左轮腿 |
| --- | --- |

轮端由轮边电机、连接座、轮毂及Ø340×75 mm轮胎组成。轮边电机就近驱动车轮，省去长传动链，使轮端结构紧凑，在平整路段以滚行方式高效推进。

转向关节位于每条轮腿根部，转向电机与上下两组旋转支承围绕同一竖直轴线布置：输出侧（16×M5，PCD100）连接随转的轮腿组件，固定侧（12×M5，PCD157）连接底盘，使整条轮腿可绕竖直轴整体转动。转向电机选用RMD-X15-P20-450一体化关节电机，外形包络仅Ø166 mm，其创新设计详见4.3节。

数字样机转向扫掠表明，在典型姿态下各轮腿的无碰撞转角范围均达86.6°（表4-1），在保持连续外罩造型的同时，为曲率转向提供了充足转角。

2.3 侧倾与纵倾解耦调平平台

调平平台采用双层框架全向调平结构[6]，由上部框架、上支承、中间框架、下支承（剪叉连杆）、底盘框架及四套伺服电缸组成（图2-4）。两套纵向电缸布置在中间框架与底盘框架之间，构成下层的纵倾调平机构；两套横向电缸布置在上部框架与中间框架之间，构成上层的侧倾调平机构。医疗舱通过底部四点接口安装在上部框架上。

图2-4 双层框架调平平台结构

两层机构的调平过程如图2-5所示。下支承臂一端铰接于底盘框架（铰点A），另一端铰接于中间框架（铰点B）。上下楼梯时，前纵向电缸驱动中间框架绕铰点B转动，后纵向电缸驱动下支承臂绕铰点A转动、调节铰点B的高度，两缸可根据坡向切换主动缸，把中间框架及其以上结构调至水平（图2-5a、b）。上层的上支承臂分别铰接于中间框架（铰点C）和上部框架（铰点D），经过横坡时横向电缸驱动上部框架绕铰点D转动，修正侧向倾斜，下层则保持不动（图2-5c、d）。

图2-5 双层框架侧倾与纵倾解耦调平原理

侧倾与纵倾解耦是调平平台最主要的创新。这种布置把纵倾和侧倾分配到上下两层分别完成，纵向电缸只改变纵倾角，横向电缸只改变侧倾角，两个方向互不牵连。与依靠三点、四点多缸协同的调平方式相比，姿态目标可以直接分解为两个独立角度分别闭环，控制逻辑清晰，参数整定也更直观；铰接支点与线支承构成的点线复合支承让各支承始终可靠受力，避免了多点支承在动态调平中容易出现的“虚腿”[6]，舱体承载平稳。执行器选用伺服电缸，结构紧凑、无液压管路，响应快、定位准，便于与整机电控系统集成。文献[6]的样机试验也表明，该结构具有较大的调平范围和良好的抗倾覆能力。

用于医疗转运时，轮腿负责支撑和底盘的大范围姿态调整，调平平台负责舱体的精细调平，两者构成“底盘适应地形、平台保持水平”的两级姿态调节：上下楼梯时由纵倾层补偿坡度，经过横坡和不平整路面时由侧倾层修正侧倾，医疗舱始终保持水平，伤员体位稳定。

2.4 数字化智能医疗舱

医疗舱采用连续一体化壳体，将承载底座、固定半壳和双端外形整合为一体，并设置上翻舱门、四点底部快换接口与两端信息界面（图2-6）。舱体外形尺寸为2050×679×608 mm，满足成人卧姿转运空间；上翻舱门便于医护人员从侧面观察和操作。

图2-6 数字化智能医疗舱

舱门下角圆弧与开口圆弧同心布置（R50/R53），形成3 mm均匀间隙，保证开合顺畅；舱门在数字样机中按0°至90°、每15°一档完成开合姿态校核。底部四点接口中心位于X±700、Z±240 mm，接口口袋为92×82 mm、R12、深18 mm，舱体可整体从平台快速装卸，便于与救护车担架床衔接交接。

数字化与智能化是医疗舱的设计重点（表2-2）。舱体两端设置信息显示屏，实时显示伤员生命体征、舱内环境、舱体倾角及平台运行状态，医护人员无需打开舱门即可掌握转运全过程；舱内预留心电、血氧、体温等监护设备接口与环境调控单元；监护与运行数据经无线链路同步至指挥端或接收医院，实现到院前信息预交接，并形成可追溯的转运记录。

表2-2 医疗舱数字化与智能化功能

| 功能模块 | 设计内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 生命体征监护 | 心电、血氧、体温等监护设备接口 | 转运中持续掌握伤员状况 |
| 舱内环境调控 | 温湿度检测与通风调节单元 | 保持舒适、稳定的舱内环境 |
| 双端信息显示 | 显示体征、舱体倾角与平台运行状态 | 不开舱即可观察，便于交接 |
| 数据互联 | 监护与运行数据无线同步至指挥端或医院 | 到院前信息预交接，记录可追溯 |
| 能源管理 | 舱内设备由整机电池统一供电与监测 | 保障监护设备持续工作 |

2.5 模块化检修布局

维护设计把常需访问的电控和电池分别组织为抽屉与托盘模块，配合内部线槽缩短零件查找与拆装路径。图2-7、图2-8为模块结构，表2-3为检修设计要点。

| 图2-7 电控抽屉组 | 图2-8 电池托盘组 |
| --- | --- |

表2-3 检修设计要点

| 模块 | 设计方案 | 保障措施 |
| --- | --- | --- |
| 电控抽屉 | 前移150 mm、上抬6 mm抽出；数字样机按23个位置校核抽出路径 | 线束预留余量，检修前断电 |
| 电池托盘 | 先拆螺钉，再下降0–200 mm，每25 mm一档检查干涉 | 独立承托与防坠，连接器解锁后取出 |
| 连续肩盖 | 一件式连续外观 | 先移走医疗舱，配合吊装与支承 |

电池托盘按35 kg电池与竖向3g冲击载荷进行设计校核；检修时设置独立承托与防坠措施，不依赖驱动器停机保持负载，保障人员与设备安全。

整机模型按底盘、轮腿、调平平台、医疗舱和维护单元分模块组织，便于分模块迭代设计与部件快速查找。

2.6 控制与交互方案

控制方案包含人工监督、环境与自身状态感知、路线与动作协调、执行反馈四个环节。整机布置四向相机与前置激光雷达，结合IMU、关节编码器与电缸行程反馈，实现环境与自身状态感知。图2-9为控制流程。

图2-9 人工监督下的感知、规划、执行与反馈

姿态分配先将上部世界目标转换为底盘相对目标，再根据机构工作空间协调执行器行程。以RWB表示底盘坐标到世界坐标的旋转，RWP*表示上平台世界目标，RBP*表示底盘相对目标，则有：

RBP*=RWBTRWP*

该关系基于旋转矩阵计算，避免直接叠加欧拉角带来的误差。得益于侧倾与纵倾解耦，底盘相对目标可直接分解为纵倾角与侧倾角，分别换算为纵向、横向电缸的参考行程；参考行程与反馈行程之差进入执行器跟踪，饱和与故障信息返回协调层。

交互界面显示运行模式、姿态、剩余行程及动作拒绝原因，支持暂停和人工接管。滚行、抬腿与接触转换采用不同放行条件；通信或执行故障时按支撑相位保持负载，保障转运安全。

第三章 有限元仿真与拓扑优化

3.1 分析对象与工况

轮腿小腿是承受轮地反力的关键构件。本章以典型落地姿态下的小腿构件为对象，开展有限元静力分析与拓扑优化，在保证刚度和强度的前提下探索轻量化方案（图3-1）。

图3-1 小腿构件载荷与支承（L1工况示意）

材料选用6061-T6铝合金：弹性模量68.3 GPa、泊松比0.33、密度2700 kg/m³，屈服强度参考值276 MPa。膝端设为销轴支承，连杆端约束沿中心线的轴向位移；轮地反力作用于170 mm轮半径对应的触地点，并远程耦合至轮端安装面。

设置六个独立工况：L1竖向1000 N、L2竖向2000 N、L3/L4竖向1000 N叠加前/后向500 N、L5/L6竖向1000 N叠加左/右向300 N，均计入自重。采用3、2、1.5 mm三级全局网格（接口及腹板1 mm）进行网格无关性检验，相邻网格的最大位移与应变能变化均小于0.5%，计算结果稳定可靠。

3.2 拓扑优化与结构重构

以中央材料区为设计域、两端接口为保留区，以六工况加权柔度最小为目标，设计域材料保留率50%、最小杆件尺寸8 mm，并施加拔模约束以兼顾加工。经35轮迭代优化收敛，材料沿上下两侧形成两条纵向主传力路径（图3-2）。

图3-2 拓扑优化密度分布（第35轮）

依据拓扑结果提取的纵向传力路径，重构得到可直接用于加工的双纵肋CAD结构（图3-3），并与设计域全填充件在相同工况下对比（表3-1）。

图3-3 设计域全填充件与双纵肋重构件

表3-1 全填充件与双纵肋重构件对比

| 指标 | 全填充件 | 双纵肋重构件 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAD质量/kg | 1.6435 | 1.3197 | −19.71% |
| L1最大变形/mm | 1.3236 | 1.3709 | +3.57% |
| L1应变能/N·mm | 368.97 | 388.76 | +5.37% |

双纵肋重构件较全填充件减重19.71%，而L1工况最大变形仅增加3.57%，以较小的刚度代价换取了显著的减重效果。

3.3 仿真结果与方案对比

图3-4、图3-5为两种构件在L1工况下的总变形云图（同视角、同色标）。

| 图例（mm） |  |
| --- | --- |
| 图3-4 全填充件L1总变形（最大1.3236 mm） |  |

| 图例（mm） |  |
| --- | --- |
| 图3-5 双纵肋件L1总变形（最大1.3709 mm） |  |

L1工况下两件等效应力峰值约155 MPa，低于材料屈服强度参考值276 MPa；L2、L4大载荷工况的应力峰值集中在约束边缘的局部区域，可通过接口圆角和局部加强进一步优化（各工况数值见附件A）。

在此基础上，进一步提出对称双弦框架方案（方案A），质量约1.149 kg，较全填充件减重30.1%（图3-6）；L1、L6工况最大变形分别约1.487 mm和2.303 mm，轻量化效果更为显著，是后续结构深化的重点方向。

图3-6 全填充件与方案A几何对比

第四章 智能化设计与创新特色

4.1 感知与姿态协同设计

智能化设计围绕地形判断、有效支撑和舱体姿态展开。整机布置四向相机与前置激光雷达；控制系统结合环境信息、底盘与平台姿态、关节及电缸反馈，向操作者提供可行路线、剩余行程和异常状态，并保留暂停和人工接管权限。

图4-1 机械模块与感知、协调关系（实线为载荷传递，虚线为感知与控制信号）

轮速、转向角、腿部运动和平台行程共同参与动作协调。抬轮前先确认其余轮腿的可用支撑，接触恢复后再逐步加载（见4.2节）；平台调姿服从支撑、重心和行程条件，支撑不足或反馈异常时系统自动收缩目标、拒绝动作。这一设计以降低失稳和侧翻风险为目标，兼顾舱体水平与整机稳定。

与LEVA的物流轮腿平台和ResQbot的伤员提取研究相比，本项目重点面向装载后的卧姿路段转运，将移动、舱体姿态和医疗舱服务有机结合[4,5]，形成了含医疗舱的整机数字样机与智能协调方案。

4.2 接触转换与动作准入

楼梯上的难点在于抬起任一轮都会改变其余轮腿的受力与支撑条件。方案不套用四足步态，而以一次接触转换为控制单位：操作者选定爬楼模式后，系统识别各轮所在阶面与可用落点，每次只执行当前预测可行的一次转换，并以新反馈更新后续顺序。前后轮可处于不同台阶，不假定四轮依次站上同一踏面。

图4-2 接触转换七相位、接触权限与停止处理

每个相位由反馈条件放行，而不按固定时长推进。为确保支撑裕量，系统在三点接地的基础上进一步核对移重、摩擦与驱动能力，并将接触分为候选触地、受限加载和已确认承载三级：前两级只进行有限加载与一致性核查，只有已确认承载的轮腿才作为下一次抬轮的支撑；撞到台阶立面产生的电流或接触信号不会被误判为踏面落稳。

收到停止或故障请求后，系统先禁止新增动作并核对关键反馈与驱动可控性：可控时按当前相位核对载荷分配，进行有限的支撑恢复，稳定后暂停并重新规划；不可控时进入保护响应。系统同时设置驻车制动、失电支撑与急停保持，确保停止过程中载荷始终受控。

4.3 一体化转向关节与模块化结构

转向关节是本设计的另一处创新。常见轮式转运装备多采用连杆转向或差速转向，转弯半径大、机动性有限；本项目在四条轮腿根部各设置一个转向关节，由RMD-X15-P20-450一体化关节电机直接驱动整条轮腿绕竖直轴转动，实现四轮独立转向。关节电机把电机、行星减速器、编码器和驱动器集成在Ø166 mm的紧凑壳体内，省去了皮带、齿轮等外部传动，传动链短、回差小，转向角由编码器直接反馈，便于精确闭环控制。

结构上，转向电机与上下两组旋转支承同轴布置，轮腿传来的竖向载荷和倾覆力矩由支承承担，电机只输出转向扭矩，避免电机轴受弯，关节的寿命和可靠性因此更高。输出侧与固定侧均采用标准法兰接口，转向关节可以作为独立模块整体拆装和更换，关节电流反馈还可用来识别转向受阻等异常。

在控制层面，操作者给出前进速度和曲率请求，控制器依据当前腿姿态、转向关节位姿和车体运动联合求解四轮转角与轮速，将腿部运动引起的转向轴位姿变化计入分配，使推进与调姿动作互不牵制；腿姿态固定的平地工况则切换为简化转向模型，提高计算效率。当某轮转角接近限位时，系统自动降低曲率并重算四轮参考，保证转向过程平顺可控。

表4-1 四轮腿无碰撞转向区间/°（典型姿态，绕竖直轴右手正角）

| 前左 | 前右 | 后左 | 后右 |
| --- | --- | --- | --- |
| −52.5 至 +34.1 | −37.5 至 +49.1 | −34.1 至 +52.5 | −49.1 至 +37.5 |

转向区间由数字样机几何扫掠获得，控制器据此设置转角限位，并在区间内按曲率请求协同分配四轮转角与轮速。

模块化设计将轮腿、调平平台、医疗舱与电控维护单元划分为清晰的装配层级。转向关节、舱底接口、电控抽屉及电池托盘均采用标准化接口，便于分模块完善结构、查找部件和规划检修。

表4-2 设计特色与创新价值

| 设计特色 | 本阶段成果 | 创新价值 |
| --- | --- | --- |
| 侧倾纵倾解耦调平 | 双层框架、点线复合支承，四套伺服电缸分组驱动 | 两向调平互不耦合，控制简洁、支承可靠 |
| 一体化转向关节 | 关节电机直驱，同轴上下支承 | 四轮独立转向，承载与传扭分离 |
| 数字化智能医疗舱 | 一体化壳体、双端信息屏、监护与环境接口 | 转运信息可视，数据可追溯 |
| 感知与姿态协调 | 四向相机与激光雷达布局、人工监督控制方案 | 地形、支撑与姿态统一决策 |
| 接触转换与动作准入 | 一次一腿转换与三级接触权限 | 跨阶过程有序可控，降低侧翻风险 |
| 模块化转运产品 | 轮腿—平台—舱体—维护单元分层接口 | 便于检修、替换与任务扩展 |
| 拓扑优化轻量化 | 双纵肋重构件与双弦框架方案 | 较全填充件减重19.7%～30.1% |

第五章 应用前景

本平台以复杂路段中的伤员辅助转运为应用方向，将轮驱推进、轮腿地形适应、解耦调平和智能医疗舱组织为连续任务载体。相对传统担架持续依赖多人搬抬的方式，设计旨在减少重复抬运和体力投入，在人工监护下提高转运安全性与效率。轮腿支撑与舱体调平分层控制，既关注通过路线，也关注伤员所在舱体的倾斜状态。

电梯因故障、停电或灾害无法使用时，高层楼梯转运具有明确需求。轮驱与腿部协同方案围绕可用踏面安排接触转换，解耦调平平台实时补偿楼梯纵向坡度，使舱体保持水平；环境感知、动作准入与人工接管辅助现场判断。减少连续搬抬、有序协调轮腿动作，有助于实现快捷转运并降低侧翻风险。

在山区灾后或车辆难以直接接近的路段，平台可为人力有限的救援队伍提供移动辅助：平整段优先滚行，地形变化段通过轮腿与调平平台协同应对，再与车辆接应环节衔接；医疗舱的监护数据可提前同步至接收医院，缩短交接时间。

表5-1 应用场景与设计价值

| 应用场景 | 重点需求 | 对应设计亮点 |
| --- | --- | --- |
| 高层电梯停用 | 减少连续楼梯搬抬与协调负担 | 转向、轮驱和腿部协同；解耦调平保持舱体水平 |
| 山区灾后路段 | 车辆接近困难、人力受限 | 轮驱推进与地形适应；人工监督感知 |
| 部件迭代与现场检修 | 分模块完善结构和维护路径 | 轮腿、平台、舱体与维护单元分层接口 |

解耦调平、一体化转向关节、数字化智能医疗舱与智能协调控制共同构成本方案的主要亮点：机构上以分层解耦简化姿态控制，控制上使地形、支撑和姿态进入同一动作决策逻辑，舱体上实现转运信息的可视与可追溯。已完成的数字样机与仿真分析为后续样机试制与实地测试奠定了基础。

参考文献

[1] 北京市石景山区卫生健康委员会. 徒步十九层“逆行”生命通道 首钢急救团队以血肉之躯托起生的希望[EB/OL]. 2026-08-28 [2026-10-04].https://wjw.beijing.gov.cn/xwzx_20031/jcdt/202608/t20260828_4840781.html

[2] 中华人民共和国应急管理部网站（页面来源：新华社四川频道、中国应急管理报）. 全力救援受灾群众 最大限度减少人员伤亡 四川泸定地震救援现场直击[EB/OL]. 2022-09-10 [2026-10-04].https://www.mem.gov.cn/xw/gdyj/202209/t20220910_422148.shtml

[3] 上海嘉定. 嘉定辟谣丨出院回家别打120！这种车才是“正解”[EB/OL]. 2026-05-06 [2026-10-04].https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_33100713

[4] ARNOLD M, HILDEBRANDT L, JANSSEN K, et al. LEVA A high-mobility logistic vehicle with legged suspension[EB/OL]. arXiv:2503.10028v4, 2025-03-22 [2026-10-04].https://arxiv.org/html/2503.10028v4

[5] SAPUTRA R P, KORMUSHEV P. ResQbot A Mobile Rescue Robot with Immersive Teleperception for Casualty Extraction[EB/OL]. arXiv:1812.09134v1, 2018-12-21 [2026-10-04].https://arxiv.org/html/1812.09134v1

[6] DING R K, QI X Y, CHEN X W, et al. Research on the design of an omnidirectional leveling system and adaptive sliding mode control for tracked agricultural chassis in hilly and mountainous terrain[J]. Agriculture, 2025, 15(18): 1920.https://doi.org/10.3390/agriculture15181920

附件A 六工况仿真数值

本附件列出全填充件、双纵肋重构件与方案A在六个工况下的最大位移与等效应力，供第三章参考。

表A-1 全填充件与双纵肋重构件六工况结果

| 工况 | 全填充位移/mm | 双纵肋位移/mm | 全填充应力/MPa | 双纵肋应力/MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 1.323617 | 1.370889 | 154.980 | 155.023 |
| L2 | 2.650977 | 2.745132 | 310.469 | 310.476 |
| L3 | 1.770337 | 1.865069 | 200.809 | 200.683 |
| L4 | 4.242450 | 4.390977 | 510.768 | 510.729 |
| L5 | 1.258840 | 1.315859 | 138.464 | 138.511 |
| L6 | 1.731856 | 1.897918 | 189.382 | 190.892 |

表A-2 方案A六工况结果

| 工况 | 位移/mm | 应力/MPa | 应变能/N·mm |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 1.486648 | 154.757 | 434.364 |
| L2 | 2.976109 | 309.886 | 1739.765 |
| L3 | 2.005149 | 200.194 | 754.732 |
| L4 | 4.586796 | 509.708 | 3110.179 |
| L5 | 1.426942 | 138.269 | 353.035 |
| L6 | 2.302902 | 199.781 | 1456.569 |

注：应力为整件等效应力峰值，L2、L4工况峰值集中于约束边缘局部区域。